CPP 2014 - REVITALIZACE NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ V NYMBURCE

TEXTOVÁ ČÁST

3

- Současné podmínky a zdůvodnění zásad a cílů řešení

Náměstí Přemyslovců – hlavní městský prostor historického centra Nymburka – trpí dnes především dopravou. Obchvat silnice I/38 má pro vnitroměstskou dopravu a vztahy od JZ malý efekt, zlepšení lze očekávat až s novým propojením přes Labe západně od centra.

Náměstí bylo původně tradičním prostorem, kde se lidé setkávali, chodili (pěšky) na nákupy, pro vodu, na úřad, za zábavou a rozptýlením a stávalo se i pro projíždějící alespoň krátkodobým cílem pro zastavení, odpočinek, občerstvení. Dnes ale zabírají dopravní plochy většinu prostoru náměstí a městský život je vytlačen na obvodové chodníky a do malé části středu náměstí severně od morového sloupu. Organizace dopravy je přitom nepřehledná, dopravní trasy přetínají náměstí a tříští je na dílčí špatně využitelné prostory a protínají se v problematické pětiramenné křižovatce. Velkou část zabírají rozsáhlá ale neekonomicky řešená plošná parkoviště, parter je zaplevelen přemírou dopravních značek, sloupků zábran průjezdu apod. Nejednoznačně je řešena MHD, kdy zastávka v jednom směru je mimo prostor náměstí, nepřehledné a nevyznačené jsou prostory pro cyklistickou dopravu.

Podmínkou revitalizace je tedy především změna dopravní situace v prostoru náměstí – alespoň částečné dopravní zklidnění, logická a jednoduchá organizace dopravy a vytvoření podmínek pro všechny druhy dopravy, pohybu a užívání městského prostoru náměstí. Přitom je zřejmé, že dopravu z prostoru centra a náměstí nelze v současných podmínkách zcela vyloučit – chybí nabídka dostatečně atraktivní alternativní trasy jak pro tranzit, tak pro některé vnitroměstské vztahy. I za těchto podmínek lze dosáhnout určitých výsledků několika vzájemně se doplňujícími zásahy nebo opatřeními:

- omezení atraktivity průjezdu centrem pro tranzitní dopravu – omezení povolené rychlosti, preference chodců, nové přechody pro pěší, zpomalovací prahy, omezení šířkových parametrů popř. zavedení režimu dopravy se smíšeným provozem jako „sdílený prostor“.

- jasné, přehledné a plošně úsporné řešení komunikací, míst pro parkování, dopravní obsluhu a zásobování, vymezení prostoru pro cyklodopravu a odkládání kol.

- odstranění zbytečných bariér a omezení pro pohyb chodců, zlepšení „průchodnosti“ a rozšíření prostoru pro různorodé spontánní aktivity a městské využití náměstí.

- zvýšení atraktivity MHD pro vnitroměstské vztahy, bezpečnější a přehlednější podmínky pro cyklodopravu jako jedna z dílčích cest k dopravnímu zklidnění centra a náměstí.

- zkvalitnění architektonické a „památkové“ hodnoty prostoru, nahrazení nevhodných materiálů a architektonických prvků tradičními kamennými dlažbami a kvalitním mobiliářem a drobnou architekturou sjednocující celkové působení prostoru ale diferencující jeho dílčí části podle způsobu a podmínek jejich užívání.

- Podmínky řešení v širších souvislostech

Předpokladem pro dopravní zklidnění náměstí je regulace dopravy sledující především omezení tranzitu v centru města. Návrh proto předpokládá zavedení režimu „zóna 30“ v celém rozsahu historického jádra. V té souvislosti lze doporučit propojení objízdné komunikace v trase Velké Valy podél nemocnice, jak předpokládá územní plán. V rámci historického jádra pak lze cílově uvažovat s dalším omezením dopravy vymezením režimu „obytné zóny“ min. v oblasti nám. Přemyslovců – Palackého – Na Příkopě – Kostelní nám. – Soudní ul. S tím souvisí i účinné řešení jednosměrnosti ulic v historickém jádru města.

V širších vztazích se nabízí možnost posílení významu MHD ve vnitroměstské dopravě např. propojením mezi ul. Zbožskou a náměstím (se zastávkou u nemocnice) buď jako přímá trasa některých vybraných spojů, nebo jako vratná smyčka přes náměstí v severní části trasy linky MHD, a s případným doplněním spojů přes náměstí v sedlech.

Potřebné je dořešení a zlepšení vazeb prostoru a atraktivit náměstí na systém městských cyklotras a vztahu k pravobřežní polabské cyklostezce a nabídka návštěvnického parkování v dostupnosti centra, především v prostoru pod Eliškou a v ul. Na Přístavě.

- Základní principy navrhovaného řešení

C.1. Náměstí jako hlavní městský společenský prostor

Cílem a smyslem navrhovaného uspořádání a revitalizace náměstí je vrátit mu charakter živého společenského prostoru a místa pro různé aktivity a příležitosti městského života. K tomu by měly sloužit tyto dílčí návrhy a prostředky:

- redukce rozsahu ploch vymezených pro automobilovou dopravu a parkování

- logická a přehledná organizace dopravního provozu v prostoru náměstí a vazby na okolí

- uvolnění a rozšíření střední části náměstí pro různé „ad hoc“ aktivity

- uvolnění chodníků pro pěší dopravu a jejich propojení se střední částí náměstí

- zachování současné kapacity parkování v dobré vazbě na návštěvnické atraktivity

- vymezení adekvátního prostoru pro situování venkovních předzahrádek restaurací

- obnovení vodního motivu „hodinové fontány“ a jejího dynamického působení na náměstí

C.2. Dopravní řešení

Cílem dopravního řešení je vytvoření podmínek pro zklidnění, zpřehlednění a zjednodušení dopravního provozu v prostoru náměstí. Návrh předpokládá postupnou realizaci těchto cílů ve dvou etapách, lišících se podmínkami a prostředky zklidnění dopravy:

- etapa – za současného stavu městské sítě před zprovozněním nového propojení přes řeku Z od centra – předpokládá zavedení režimu „zóna 30“ s výlučnou předností zprava s jednosměrnými komunikacemi po obvodu náměstí, samostatným cyklopruhem a šikmým parkováním (+ podélným parkováním a místy pro zásobování při střední části), přidáním přechodů pro chodce vyznačených vodorovným dopravním značením (VDZ).

- etapa – po vytvoření podmínek pro převedení tranzitu mimo prostor náměstí – předpokládá zavedení režimu „obytná zóna“ jako „sdílený prostor“ se smíšeným dopravním provozem s možností odstranění značení přechodů pro chodce a dalšího VDZ

Parkování – předpokládá se omezení pouze pro návštěvníky (krátkodobé, časově omezené, zpoplatněné – platební automaty) přibližně ve stávající kapacitě, dlouhodobější v prostoru nábřeží v dostupnosti. Byl zvolen systém šikmých stání 75o – tomu odpovídá šířka komunikace (1,5 m cyklopruh + 3,5 m jízdní pruh = 5 m) pro najetí a lepší přehlednost a bezpečnost oproti kolmým stáním. Podle příslušných předpisů jsou navržena invalidní stání.

MHD – pro zastávku autobusů MHD byla zvolena poloha v S části náměstí s jednou hranou pro oba směry (směrování spojů vyznačeno jednak na vozech, jednak opticky na staničním sloupku – doba a směr odjezdu spoje), umožňující řešení bez přístřešku (podloubí) a variabilní provoz linek s objezdem náměstí z a do Tyršovy a možností smyčky od nemocnice.

Cyklodoprava – po obvodu náměstí je vyznačen (materiálově a VDZ) samostatný cyklopruh s vazbami na související směry, na náměstí jsou situovány „kolostavy“ mimo chodníky v místech rozhledových odstupů parkingů od přechodů po obou stranách komunikací.

Pěší doprava – je řešena v celém prostoru náměstí bezbariérově (nášlap 2 cm), přechody v 1. etapě vyznačeny VDZ, ve 2. etapě lze v rámci „obytné zóny“ značení zrušit. Jsou posíleny možnosti vazeb mezi obvodovými chodníky a střední částí náměstí. Pěší doprava je řešena s ohledem na podmínky pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

C.3. Architektonické řešení povrchů náměstí

Cílem architektonického řešení povrchů parteru je sjednocení materiálů (kamenné dlažby) a zároveň vyjádření jednotlivých podmínek a způsobů užívání městského prostoru různými způsoby a typy dlažby:

Chodníky – štípaná žulová mozaika dlážděná do oblouků nebo ponechání stávajících tradičních barevných vzorů mozaiky

Cyklopruh – malá žulová kostka (cca 100/100 mm) dlážděná diagonálně (cikcak)

Vozovka – velká žulová kostka (cca 140/180 mm) dlážděná do řádků kolmo na obrubníky

Střední část náměstí – nepravidelná žulová dlažba s „cikcak“ diagonálami – stávající vzor

Parkingy, místa pro zásobování a zastávka MHD – malá žulová kostka do řádků

Podloubí – pokud možno velké kamenné desky (cca 600/600 mm) nebo stávající

Obrubníky - kamenné š. 250 mm (po obvodu chodníků) Obruby - kamenné š. 100 mm (střed)

Předzahrádky restaurací – tropické dřevo příp. prosklené zábradlí do vozovky (odstranitelné)

Prvky pro orientaci nevidomých – výstražné a vodící prvky v dlažbě podle přísl. vyhlášky

Prostor fontány – žulové desky 500/500 mm s rovným pískovaným (neklouzavým) povrchem

C.4. Drobná architektura (DA), mobiliář, orientační systém, zeleň

- návrh předpokládá odstranění současných prvků DA – kontejnery se zelení, hodinový sloup, sloupky – zábrany vjezdů, různé květinové kontejnery apod.

- hlavní dominantou a prostorovým prvkem náměstí zůstává morový sloup včetně ohrádky

- novým prvkem v prostoru náměstí je „HODINOVÁ FONTÁNA“ tvořená řadou 12 kolmých trysek v kamenné ploše v jižní části náměstí. Trysky stříkají postupně do ¼, ½, ¾ a celé výšky (cca 2 m) a vyznačují tak čas po čtvrthodinách a celých hodinách (např. v 1 a 13 hod. stříká jedna tryska na celou výšku, v 10.15 a 22.15 stříká 10 trysek na plnou výšku a 1 tryska na ¼ výšky). K tomu je přidružen světelný efekt postupného rozsvícení prosklených pásů (matné sklo) v dlažbě, fungující na obdobném principu vyznačení času. Jednotlivé časové intervaly mohou být doprovozeny zvukovým efektem (jako odbíjení hodin) a v celé hodiny krátkou „vodní a světelnou šou“ s různými sestavami střiků, osvětlení a možností hudebního doprovodu. Pro noční efekt lze použít podsvícení pramenů, v zimním období funguje (jako u každé fontány) pouze světelný časový efekt.

- v severní části je počítáno s obnovením tradiční „vlajkoslávy“ a situování interaktivní orientační a informační tabule s velkoplošnou LED obrazovkou a „informačního sloupu“ se zobrazováním textu zpráv a sdělení města, sloužícího též jako rozvaděč pro připojení různých akcí, kulturních programů, prodejních stánků apod. na elektřinu.

- návrh předpokládá uplatnění městského mobiliáře v kombinaci kov-dřevo např. SIA CITY

- osvětlení náměstí je členěno na osvětlení chodníků a vozovek (běžné sloupy) středu náměstí (zapuštěné) osvětlení přechodů (větší intenzita) slavnostní osvětlení - reflektory (morový sloup, radnice, lékárna), osvětlení fontány (viz výše) osvětlení podloubí (svítidla na objektech resp. zapuštěná).

- Zeleň – návrh předpokládá zachování stávajících stromů v mřížích a jejich doplnění stejným taxonem v S a J části náměstí + květinové výzdoby kolem morového sloupu.

D. Zdůvodnění a zhodnocení přínosu návrhu, splnění zadání

- Návrh vnáší do náměstí zklidnění, jasnou organizaci, přehlednost a čitelnost prostoru (i v podmínkách zachování určitého nezbytného rozsahu dopravy).

- Cílem řešení je náměstí jako „sdílený prostor“ s automobilovou, cyklistickou i pěší dopravou bez bariér, přitom jednoznačně definovaný a s vazbou na související území.

- S ohledem na celoměstské podmínky je počítáno s etapovou realizací revitalizace.

- Jsou voleny uměřené jednoduché tradiční výrazové prostředky, nekonkurující hlavním architektonickým dominantám náměstí (morový sloup, „hodinová fontána“, radnice).

- Návrh přináší do náměstí nový dynamický fenomén „hodinové fontány“ jako odkaz na tradiční vodní prvek (kašna) a jedinečný charakteristický motiv náměstí a celého města.

- Návrh používá běžné materiály a prvky s ohledem na investiční náročnost a ekonomické možnosti města, snadnou a nenáročnou údržbu a trvanlivost.

- Návrh splňuje veškeré podmínky a požadavky zadání a soutěžních podmínek.

E. Seznam příloh

1. Panel č. 1

– výkres komplexního urbanisticko-architektonického návrhu - situace 1:200, řezy a pohledy 1:200, výkres detailního návrhu řešení povrchů – výřez situace 1:100

2. Panel č. 2

– nadhledová vizualizace náměstí, detailní vizualizace fontány, situace širších vztahů 1:2000, příklady mobiliáře

3. Textová část + seznam příloh a anotace

4. Digitální část – CD/DVD s grafickou částí *.pdf a textovou částí *.doc

5. Obálka „AUTOR“

F. Anotace

Návrh revitalizace nám. Přemyslovců se snaží o naplnění následujících zásad a cílů:

- Vytvoření živého, čitelného, dobře a přehledně organizovaného a „živého“ městského prostoru v  kontextu původní historické urbanistické struktury centra města Nymburka.

- Zachování a současně dobrá organizace nezbytné dopravy a dopravní obsluhy, vytvoření podmínek pro užívání náměstí jako „sdíleného prostoru“ s preferencí pěších, cyklistické dopravy, MHD a regulovaným parkováním návštěvníků a vytvoření adekvátního prostoru pro různorodé městské aktivity.

- Jednoduché, kultivované, výrazově sjednocující a přitom jasně čitelné architektonické a materiálové řešení, diferencované podle způsobu užívání dílčích částí městského prostoru.

- Průchodnost, bezbariérovost, bezpečnost, snadné a příjemné užívání při respektování nezbytných potřeb dopravní obsluhy.

- Ekonomie, snadná a nenáročná údržba, trvanlivost.

- Jedinečnost řešení s výrazným novým charakteristickým architektonickým prvkem „hodinové fontány“, zapadajícím do historického prostředí a ponechávajícím dominanci morovému sloupu a historické architektuře náměstí.

- Náměty na organizaci širších dopravních vztahů, rozsahu dopravního zklidnění centra a zlepšení organizace a atraktivity MHD a cyklodopravy ve vnitroměstských vztazích.

- Možnost etapizace – podle podmínek a realizace opatření, umožňujících zklidnění dopravní zátěže tak, aby se navrhované řešení nestalo překážkou dobrého fungování města.